附件1：                              采购项目清单

| 序号 | 设备名称 | 采购数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持测温热像仪 | 1台 | - 设备要求：可用于观测执法现场状况，分辨目标物的温度，能实时显示被测目标表面温度及背景环境温度。 - 性能要求： - 2.1 不少于3.2英寸 LCD屏； - 2.2 非制冷型探测器； - 2.3 测温范围：最低≤-20℃，最高≥550℃； - 2.4 测温精度：±2℃ 或 读数的±2%(取最大值)； - 2.5 画面显示模式：融合、热成像、可见光、画中画； - 2.6 红外图像分辨率：640×480； - 2.7 可充电，连续工作时长≥8小时； - 2.8 支持Typc-C接口； - 2.9 支持抓拍图片存储，储存容量≥16G。 |
| 2 | 测距仪 | 1台 | 1.设备要求：具备测高、测距功能，可用于测量水平距离、垂直距离、两点测高等场景。 2.性能要求： 2.1 最大测量距离：≥2500米； 2.2 测距精度：±0.1m（＜400m）；±0.3m（400m-1000m）；±0.5m（1000m-2000m）；±1m（＞2000m）； 2.3 倾斜角（INC）/精度：量程：±90° 精度±0.1°； 2.4 目标模式：扫描、远距、测线模式可选； 2.5 光学放大：≥8倍； 2.6 防护等级：不低于IP65； 2.7 单位：米、码、英尺和度； 2.8 可充电，连续工作时长≥12小时； 2.9 数据存储:≥100组数据。 |
| 3 | 移动执法箱 | 2套 | - 1.设备要求：具备现场执法检查数据查询、检查情况记录、执法文书制作、数据上传等功能。 - 2.配置要求：移动执法箱由便携箱、执法记录仪、数据处理终端和数据输出装置组成；执法记录仪、数据处理终端和数据输出装置可装进便携箱子内。 3.便携箱性能要求：便于携带，具有提手或拉杆；根据所配置设备的实际尺寸按需定制，具有防震、防潮、耐压功能。 - 4.执法记录仪性能要求： - 4.1 容量存储空间≥64GB； - 4.2 显示屏≥2.0寸超清屏； - 4.3 拍照分辨率：最大可支持4800万像素，JPEG格式； - 4.4 具有红外夜视补光功能； - 4.5 数据接口：USB接口； - 4.6 电池容量≥3400mAh,续航时长≥8小时； - 4.7 充电方式：可座充。 - 5.数据处理终端性能要求： 5.1 屏幕尺寸：≥14.0英寸； 5.2 外形尺寸：≤(长×宽×高) 350×240×18mm； 5.3 厚度：≤18.0mm； 5.4 内存容量：≥16GB； 5.5 硬盘：≥1TB； 5.6 处理器：四核或以上； - 5.7 内置国产正版操作系统。 6.数据输出装置性能要求： 6.1 支持无线打印、支持网络打印； 6.2 支持纸张尺寸：A4； 6.3 打印功能：黑白、彩色； 6.4 尺寸（长×宽×高）：≤320mm×180mm×75mm。 |